拼接控制器规格书                                                                                      (产品型号：ST8900)

文件编号： NO.20121208005

版本信息： Ver1.0

版本变更记录

| 版本号 | 日 期 | 页 码 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2012.12.08 |  |  |

目录

一、前言	4

二、注意事项	5

三、安全使用说明	5

四、功能说明	6

五、附录：	12

# 一、前言

欢迎选用我公司产品，感谢您对我公司产品的支持！为了您能更好的使用本产品，使用前请仔细阅读本手册。

SANTECH8900液晶图像拼接处理器是我公司大屏幕拼接产品家族中的一员，采用独特的嵌入式结构设计，可接受各种图像信号源输入，直接驱动全系列的大尺寸液晶屏(26寸以上),并经分割、放大后，实时无失真地在各种大屏幕图像拼接墙体上显示。处理过程完全硬件化, 不需要电脑和启动软件等操作,非常简便。 画面无延时,无拖尾现象, 自然流畅,画质细腻，最大支持15X15的液晶屏拼接。

SANTECH8900液晶图像拼接处理器采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术，其3D视频亮色分离电路单元, 3D的逐行处理及帧频归一转化电路单元, 3D数字信号降噪单元,可将普通PAL/NTSC 隔行扫描视频信号采集变为逐行扫描的，高画质、高分辨率的高清电视和计算机图像信号。

SANTECH8900液晶图像拼接处理器支持计算机图像信号输入及其显示，可实现最高达1920x1080高分辨率WUXGA输出，支持全系列的大尺寸液晶屏。

SANTECH8900系列处理器可以支持多路不同的视频源，同时显示在不同的屏幕上，使用者也可选择一路视频源或RGB信号放大至原始图像的N×M倍，在由显示单元组成的墙体上实现大屏幕拼接显示。

# 二、注意事项

○ 防止明火、高温和碰撞，请不要置于雨中或潮湿的地方。

○ 在调试和使用过程中，操作不当可能导致设备损坏。

○ 此设备可以连续使用。

○ 请勿在工作中频繁开关机，严禁敲打设备，以上行为都可能使

设备损坏和加速设备老化。

○ 做到轻拿轻放。

# 三、安全使用说明

清洁——用软布擦拭清洁，勿使用酒精等化学溶液。

电压——该设备使用标准220V交流市电。

能耗——本产品功耗根据所驱动液晶屏型号而定，总功率不大于

300W。长期不使用时请关闭电源，并拔掉插头。

环境——不要将本产品暴露在潮湿、雨、沙地或温度过高的地方存

储和使用(加热设备或太阳光下)。

注意——该设备在工作时请将之置于通风干燥无强烈震动的地方。

# 四、功能说明

*全硬件构架，无CPU和操作系统；

*多总线并行处理，处理功能强大；

*启动时间小于10秒钟，启动迅速；

*无病毒感染风险，安全性好；

*集成多路视频信号源种类：HDMI、DVI、VGA、CVBS复合视频、USB硬盘播放。

*复合视频可以环出。

*内嵌3D视频亮色分离电路单元,

*内嵌3D逐行处理及帧频归一转化电路单元,

*内嵌3D数字信号降噪单元,

*单元可支持驱动到1920X1080的液晶屏幕

* RS232串口远程控制；每单元支持两路RS232环出

*无需拨码设置ID，调试简单

*可全天24小时持续工作；

*支持数字时钟功能（可选）。

*支持定时开关机，并且可选择几种开关机的模式（可选）。

*可按年月日精确加密，到期自动加锁（可选）。

*VGA和HDMI下，无信号自动关机，检测到信号自动开机功能（可选）。

*包含USB接口，可通过U盘进行一键升级，方便快捷。

*绿色环保，待机状态下整机功耗能做到低于1w。

*支持遥控器操作所有拼接功能（可选）。

*智能温控，检测机体温度自动打开风扇。

1、附件

打开包装请仔细检查以下物品：LVDS屏线1根，背光线2根（视具体屏的型号而定），拼接器一台。

2、接口说明

| 序列号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A | HDMI输入 | HDMI接口输入，支持1080P |
| B | DVI输入 | DVI数字信号输入，支持1080P |
| C | VGA输入 | VGA模拟输入，支持1080P |
| D | CVBS视频1输入 （BNC接口） | 视频输入，全面支持NTSC、PAL和SECAM制式 |
|  | CVBS视频1环出 （BNC接口） | 有源视频输出 |
| E | CVBS视频2输入 （BNC接口） | 视频输入，全面支持NTSC、PAL和SECAM制式 |
|  | CVBS视频2环出 （BNC接口） | 有源视频输出 |
| F | USB接口 | 软件升级，高清底图功能 |
| G | RS-232环出A（RJ45接口） | 串口环出控制A，采用568B标准制作 |
| H | RS-232输入（RJ45接口） | 串口输入，接控制电脑，采用568B标准制作 |
| I | RS-232环出B（RJ45接口） | 串口环出控制B，采用568B标准制作 |
| J | 220V电源插座 | 输入电压范围：110V—230V交流市电。 |
| K | LVDS屏线接口 | 此接口有防呆设计，插反无法插入。 |
| L | INVERTER接口 | 屏24V供电和背光控制线，视屏的型号的不同，有双背光和单背光之分。 |
| M | INVERTER接口 | 屏24V供电和背光控制线，视屏的型号的不同，有双背光和单背光之分。 |
|  | 温控风扇 | 当温度超过45℃时自动打开，低于35℃时自动关闭。误差允许范围±5℃ |

尺寸图

3、系统连接安装方式:

连接示意图

4、常见故障处理

当本产品发生故障时，请立即切断电源，请不要试图拆开本机进行维修，可能会造成产品进一步损坏。可按以下步骤进行排除，仍不能解决请与当地经销商或专业维修人员联系。对用户自行维修过的产品，不在公司保修范围。

| 现像 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 不开机（电源指示灯不亮） | 1、检查电源线是否有损坏， 2、电源是否已接入市电， 3、确认电源已打开， 4、电源开关是否损坏， 5：保险是否熔断， |
| 所有拼接单元不受控 | - 检查拼接软件的端口设置是否正确，是否有正式license.bin - 检查串口线是否有损坏，与产品和PC的接口是否接触良好， - 检查PC的串口是否有问题，可换一台PC测试， - 拼接单元的地址是否设置正确，参见地址ID设置。 |
| 个别拼接单元不受控 | - 检查该设备的地址设置是否正确， - 对该设备进行单独控制是否成功， |
| 单个或多个设备VGA/DVI无输入 | - 检查单元板与信号源端接口是否接触良好， - 更换一条VGA或DVI线测试， - 该设备是否设置在相应输入状态， - 输入信号是否超出本产品的输入范围， 5、DVI输入时，确认有抓到DDC，且有输出， |

5、性能指标

工作温度：0℃-65℃

工作湿度：相对湿度小于95%

功    耗：≤300W，视屏的型号和大小而定

电源电压：95V AC-250V AC

复合视频制式：PAL、NTSC、SECAM

复合视频峰值：1Vp-p

控制方式：RS-232（RJ45）

VGA输入：WUXGA（1920*1080）

DVI输入：WUXGA（1920*1080）

HDMI输入：WUXGA（1920*1080）

屏分辨率支持：WUXGA（1920*1080），双组10bit

电源：支持47寸以下LCD屏,55寸LED背光屏，通过选配电源模块可以支持47”以上LCD屏。

温控风扇：自动控制

# 五、附录：

1、 P：LVDS屏线引脚定义

| 引脚 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1,2,3,4 | VCC | 24V电源 |
| 5,6,7,8 | GND | 接地 |
| 9 | RXE4- | A线LVDS差分数据输出负极 |
| 10 | RXE4+ | A线LVDS差分数据输出正极 |
| 11 | RXE3- | A线LVDS差分数据输出负极 |
| 12 | RXE3+ | A线LVDS差分数据输出正极 |
| 13 | RXEC- | A线LVDS差分数据输出负极 |
| 14 | RXEC+ | A线LVDS差分数据输出正极 |
| 15 | RXE2- | A线LVDS差分数据输出负极 |
| 16 | RXE2+ | A线LVDS差分数据输出正极 |
| 17 | RXE1- | A线LVDS差分数据输出负极 |
| 18 | RXE1+ | A线LVDS差分数据输出正极 |
| 19 | RXE0- | A线LVDS差分数据输出负极 |
| 20 | RXE0+ | A线LVDS差分数据输出正极 |
| 21,22 | GND | 接地 |
| 23 | RXO4- | B线LVDS差分数据输出负极 |
| 24 | RXO4+ | B线LVDS差分数据输出正极 |
| 25 | RXO3- | B线LVDS差分数据输出负极 |
| 26 | RXO3+ | B线LVDS差分数据输出正极 |
| 27 | RXOC- | B线LVDS差分数据输出负极 |
| 28 | RXOC+ | B线LVDS差分数据输出正极 |
| 29 | RXO2- | B线LVDS差分数据输出负极 |
| 30 | RXO2+ | B线LVDS差分数据输出正极 |
| 31 | RXO1- | B线LVDS差分数据输出负极 |
| 32 | RXO1+ | B线LVDS差分数据输出正极 |
| 33 | RXO0- | B线LVDS差分数据输出负极 |
| 34 | RXO0+ | B线LVDS差分数据输出正极 |
| 35,36 | GND | 接地 |

2 、N，O引脚：屏高压供电及亮度开关控制接口

| 引脚 | 说明 |
| --- | --- |
| 1,2,3,4,5 | 24V直流输出 |
| 6.7.8.9.10 | 直流输出地 |
| 11 | 空 |
| 12 | 屏幕背光开关控制 |
| 13 | 屏幕亮度控制 |
| 14 | 空 |